[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 
Dátum: 2025.10.22.

KRÜLLUNG SOLONIA AL-3000 AF-80/100/120/145/150/190/200/250/300/350/400/450  H-H
Nagylamellás árnyékolószerkezet – fix, de hossztengelyük mentén elforgatható, repülőgépszárny keresztmetszetű, sajtolt alumínium lamellákkal

Lamella:
-
80  / 100 / 120 / 145 / 150 / 190 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 mm széles duplafalú, egy részes, repülőgépszárny keresztmetszetű, fix, de tengelyük mentén elforgatható, sajtolt alumínium lamellákkal.

-
H - vízszintes lamella hossztengellyel.

-
H - vízszintes lamellázat síkkal.

-
A lamellák teljesen zárt helyzettől, 90(-135 / -360) fokig nyitott helyzetig tudnak kinyílni.

-
A lamellák bütüoldalon magasnyomású vízzel vágott alumínium fedéllemezzel takartak, melyeket D-fejű rozsdamentes acél csavarok rögzítenek a  lamellákhoz.

-
A lamellák egymástól jellemzően lamellaszélesség -10 mm tengelytávolságra vannak elhelyezve.
Mozgatás:

-
A fedéllemez része a tolórudazat fogadásához szükséges fül is. A fedéllemezbe karbantartásmentes poliészter csapágy kerül elhelyezésre, melybe a vezetősínekhez rögzített rozsdamentes acél csapok (d=16 mm) vannak csapágyazva.

-
A lamellák mozgatása tömör rozsdamentes acél toló rudazattal, emelőn keresztül, 230V-os, 50Hz-es motorral forgatható módon történik.

-
A vezetősínek vonalában elhelyzett rozsdamentes acél tolórúdnál is biztosított a hőtágulás lehetősége, továbbá a mm-pontosságú - akár utólagosan is elvégezhető - beszabályozás, hogy valamennyi lamella teljesen egységesen mozogjon.

-
A túlterhelésvédelemmel és végálláskapcsolóval ellátott motorok 50 mm átmérőjű rozsdamentes acél hengerházban, a vezetősínek tengelyében vannak elhelyezve.

-
Egy motor - egy kapcsoló működési elven, kapcsolók és vezérlés nélkül.

-
Opcionálisan számítógépes vezérléssel.

Tartószerkezet:

-
Az esésvonallal / ablakosztással / tetőbordákkal párhuzamosan elhelyezett, kettőzött laposprofil / négyszög / kör keresztmetszetű sajtolt alumínium vezetősínekkel.

-
Sajtolt alumínium / rozsdamentes acél konzolokkal.

-
Rozsdamentes acél rögzítő-és kötőelemekkel.
Hőtágulás:

- 
A szerkezet speciális műanyag csúszócsapágyazással van ellátva, mely biztosítja a hőmozgások felvételét.
Felületkezelés:

Az összes látszó alumínium elem felületkezelése

-
porszórt lakkbevonat, RAL Classic színskála szerinti színben,

-
natúr eloxált,

-
színesen eloxált,

-
speciális fa mintázatú lakkbevonat.
Egyéb:
Egyedi, speciális igények - egyeztetés alapján megvalósíthatók.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.


