[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

KRÜLLUNG HORISO TX-4000 SSG-X
Külső téri napvitorla, átlós anyagtengellyel, kézi mozgatással
Leírás:

Kézi mozgatású  külső téri textil napvitorla, átlós anyagtengellyel, kétirányba történő anyagkihúzással.  

Méretek:

Tengelyhosszúság:

max. 10 000 mm

Oldalhosszúság: 

max. 10 000 mm

Oldalak aránya:

[a:b] és [c:d] = 1:1 - 1:1,5

Felület:
 

max. 75 m2

Szélállóság:
45 m2-ig 


max. 45 km/h

60 m2-ig 


max. 38 km/h

75 m2-ig 


max. 29 km/h
Anyagtengely:

Az egyik átló mentén elhelyezett, flexibilis, csavarodásmentes anyagtengely kézi mozgatáshoz.

Anyagtengely rögzítése:

- 
Rögzítés sajtolt kör keresztmetszetű alumínium oszlopokkal (86/102x6 mm, max. 5,5 méter hosszúsággal).
- 
Rögzítés rozsdamentes acél kör keresztmetszetű oszlopokkal (86/102x3 mm, max. 5,5 méter hosszúsággal).
- 
Rögzítés rozsdamentes acél konzolokkal (pl. falhoz).
A 4 db rögzítési pontból 2 db az anyagtengely tartására szolgál, 1 db a rugóval feszített csigákon átvetett kötélzet tartására, 1 db pedig rúgós feszítőművel ellátott. A kihúzási pontokban opcionálisan motoros, vagy kézi működtetésű magasságállítóval.

Oszlopok rögzítése:

- 
beton alaptestbe 0-10 (vagy egyedi) fokos szögben bebetonozott rozsdamentes acél fogadóhüvellyel,

- 
1300 / 1600 mm hosszú talajcsavarral.

- 
horganyzott acél talplemezzel beton alaptestre rögzítve, opcionálisan porszórt felületképzéssel, vagy rozsdamentes acél kivitelben,

- 
tetszőlegesen beburkolt, betonlapokkal feltöltött acél ketreccel (1000 x 1000 x 550 mm) mely ülőfelületként is funkcionál.
Textil:

Standard mintáinkból választható textil anyag, sugárirányú szabással és nem ipari, hanem speciális vitorlavarással.

Anyagtulajdonságok:

270 gr/m2; vízálló - 300 mm-es vízoszlopig, UPF50+ érték, UVA és UVB érték 99%, fényzáró de nem blackout, öntisztuló effekt, nyomtatható.

Meghajtás:
A flexibilis, csavarodásmentes anyagtengelyhez csatlakozó fockroller végtelenített kötelével kézzel működtethető a vitorla. A napvitorla textil feltekerése előtt azokat le kell oldani és feszültségmentesíteni.

Felületkezelés, színek:

Minden elem alumínium natúr eloxált, rozsdamentes acél, vagy RAL-Classic színskála szerinti tetszőleges színben porszórt felületkezeléssel.
Egyéb:
Tartozékokkal kompletten, ú.m. csapágyazások, kötelek, csigák, rögzítő- és kötőelemek - rozsdamentes acél és műanyag elemek kombinációjából - valamennyi a vitorlázás igényszintjén.

Téliesítéshez védőzsákkal.

