[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 
Dátum: 2025.10.22.

KRÜLLUNG SOLONIA AL-1000 NR-90 H-H
Nagylamellás árnyékolószerkezet – madárszárny keresztmetszetű, fix, alumínium lamellákkal

Lamella:
-
90*120 mm széles, Z alakú, fix, sajtolt alumínium lamellákkal.

-
H - vízszintes lamella hossztengellyel és


H – vízszintes lamellázat síkkal.

-
Tetszőleges lamellatávolsággal.

-
A lamellák maximális fesztávolsága 3 m.

-
Valamennyi lamella külön-külön csavarosan rögzített, az életvédelem érdekében.
Tartószerkezet:

-
Sajtolt alumínium tartókarokkal.

-
Rozsdamentes acél konzolokkal.

-
Rozsdamentes acél menetesszárral összefeszített speciális sajtolt alumínium merevítő-távtartóprofilokkal, melyek közbenső rejtett megtámasztásként a lamellák nagyobb fesztávolságát is lehetővé teszik, amennyiben statikailag szükséges.

-
Rozsdamentes acél rögzítő-és kötőelemekkel.
Hőtágulás:

- 
A szerkezet speciális műanyag csúszócsapágyazással van ellátva, mely biztosítja a hőmozgások felvételét.
Felületkezelés:

Az összes látszó alumínium elem felületkezelése

-
porszórt lakkbevonat, RAL Classic színskála szerinti színben,

-
natúr eloxált,

-
színesen eloxált,

-
speciális fa mintázatú lakkbevonat.
Egyéb:
Egyedi, speciális igények - egyeztetés alapján megvalósíthatók.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.


