[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 
Dátum: 2025.10.22.

KRÜLLUNG SOLONIA AL-2000
Eltolható alumínium táblás árnyékoló, kézi vagy motoros mozgatással
Leírás:

Eltolható alumínium lamellás vagy tömör/perforált alumínium táblás, külső téri árnyékolószerkezet, kézi vagy motoros mozgatással.
Mozgatás:
Kézi mozgatás: A táblák felfüggesztése felülről, megvezetésük a felső vezetősínben 2 db négygörgős futókocsival történik, speciális rozsdamentes acél lap végállás állítókkal.

Motoros mozgatás:

A felső sínek végén elhelyezett 230 V-os motorral, túlterhelésvédelemmel és végálláskapcsolóval ellátva. Egy motor - egy kapcsoló működési elven, kapcsolók és vezérlés nélkül.

Opció: 12 V napcellás (kábelezést nem igénylő) motorral.
Felső rögzítés:

Födém: Vezetősín rögzítése közvetlenül a födémre, vagy talplemezekkel a födém alsó síkjára.

Fal: A vezetősín rögzítése történhet pontszerűen, sajtolt alumínium vagy rozsdamentes acél konzolokkal, illetve folyamatosan, végigfutó sajtolt alumínium tartóprofillal. Rozsdamentes acél rögzítőelemekkel.

Felső megvezetés:

Felül sajtolt alumínium vezetősínnel, amelynek keresztmetszete

· kézi működtetés, tábla súly 60 kg-ig K60 32*34 mm, 61-100 kg-ig K100 35*40 mm

· 100 kg felett egyedi megoldások

· motoros működtetés esetén M55: 55*56 mm / M33: 33*56 mm
Burkolat:

Opcionális lehetőség. Egyedi hajlított vagy standard 1 illetve 3 részes sajtolt alumínium burkolat (a keret vastagságától, a vezetősínek számától függően):

"A" típus 72x137 mm, "B" típus 103x158 mm

"C" típus 146x158 mm, "D" típus194x195 mm
Keret:

Sajtolt alumínium profil, sarkoknál gérbe vágva, rejtett, beragasztott sarok elemmel erősítve, majd összesajtolva. A keret alján a megvezetés fogadására és takarására szolgáló sajtolt alumínium U-profillal, rejtett műanyag csúszóelemekkel.Nagyobb méretű táblák esetén függőleges vagy vízszintes sajtolt alumínium közbenső osztóprofil szükséges (keret típusától függően 60*32 mm látszó vagy 30*15  mm rejtett).

Keret típusok: R32/75, RM 32/75, RU 32/75, RS 32/61, RDS 32/61,

L 32/45, LK 32/45, LK 70/75, LNK-F 48/48, LKK 48/48, LNK-A 48/48,

RK 48/48, U 30/70
Kitöltés

Fix lamellás: Sajtolt alumínium lamellák a választható keresztmetszettel.

· ovális OV 12/40, OV 10/54

· repülőgépszárny AF18/54, AF 18/70

· paralelogramma PA 11/52, PA 22/60 mm

· 'Z'  Z 26/90

Billenthető lamellás: Sajtolt alumínium lamellák, a lamellák billentése manuálisan.

- repülőgépszárny AF18/54

Tömör kitöltés:
· tömör alumínium lemez kitöltés
· tömör lamellás tábla
· hő- vagy hangszigetelő tábla

Transzparens kitöltés: perforált vagy terpesztett lemez, mikrolamellás tábla, rács, építészeti háló
Alsó megvezetés:

· Pontszerű megvezetést biztosító, alumínium konzolra erősített műanyag csúszóelemekkel.

· Folyamatos megvezetést biztosító, rozsdamentes acél vagy sajtolt alumínium konzolokra erősített, csúszóprofilba fogott, ’T’ alakú sajtolt alumínium sínnel 24*28 mm, 25*42 mm, vagy padlóba süllyesztett 'L' alakú sínnel 30*30*4 mm.
Alsó megvezetés rögzítése:

Alsó megvezetés rögzítése pontszerű konzolokkal vagy folyamatosan végigfutó profillal.
Felületképzés:

Az összes látszó alumínium elem porszórt felületkezeléssel (RAL-Classic színskála szerinti színben) / fadekor felülettel / igény esetén kő, rozsda és egyéb egyedi megjelenésű lakkbevonattal.

Opciók:

-
keretbe integrált vagy keretre szerelt reteszelő a táblák bármely helyzetben történő rögzítéséhez

-
keretbe süllyesztett fogantyú

-
keretre szerelt húzófogantyú

-
2, 3 vagy 4 tábla sorolása felső összekötő lemezzel


A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.


