[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 
Dátum: 2025.10.22.

KRÜLLUNG HORISO AL-4000 RLL-VB
redőny nyílászáró elé építve, sajtolt alumínium burkolattal, hőszigetelt alumínium lamelákkal
Leírás:

Alumínium redőny nyílászáró elé építve, szögletes vagy elöl íves sajtolt alumínium burkolattal, látszó vagy vakolható kivitelben, 37/32/54 mm széles hőszigetelt alumínium lamellákkal.

Méretek:

Szélesség:
min. 400 mm - max. 4 000 mm*

Magasság:
min. 500 mm - max. 3 500 mm*

Felület: 
max. 9 m2*

* lamellatípustól, burkolat méretétől, mozgatás módjától függően, részletesen ld. "Mérethatárok" oldalakon.

Anyagtengely:
40 mm (csak zsinóros vagy gurtnis mozgatás esetén) / 50 mm (kézi tekerőkaros vagy motoros mozgatás esetén) / 60 mm (motoros mozgatás esetén) átmérőjű 8-szögletes, tüzihorganyzott acél tengely golyós csapágyazással.

Burkolat:

Sajtolt alumínium burkolat, alsó levehető szerelőfedéllel, alumínium öntvény végelemekkel, három oldalon zárt, 126 (126*126 mm) / 138 (138*140 mm) / 152 (152*152 mm) / 167 (167*168 mm) / 184 (184*184 mm) / 208 (208*208 mm) méretekben

-
alul egyenes, szögletes keresztmetszettel.

-
alul egyenes, szögletes keresztmetszettel, vakolható homloklappal.

-
alul ferde, szögletes keresztmetszettel.

-
alul ferde, szögletes keresztmetszettel, vakolható homloklappal.

-
elöl íves keresztmetszettel. 

Opció:

-
hátsó záróelem,

-
hátsó záróelem kiegészítő hőszigeteléssel,

-
8 vagy 18 mm vastag vakolattartó PU-hab hőszigetelő lemez.

Lamellázat:

37 / 32 / 54 mm magas, duplafalú sajtolt alumínium lamellák, hőszigetelő poliuretán-hab kitöltéssel. Leengedett állapotban a lamellák között fénycsíkkal. Tüzihorganyzott acél rugós felfüggesztéssel (kézi mozgatás esetén) vagy gyorsoldású felfüggesztőkkel és szerelőgyűrűkkel (motoros mozgatás esetén).

A reteszelt lamellák oldalirányú csúszásgátló végelemmel vannak ellátva, mely a lamellázat egyenletes lefutását biztosítja a vezetősínben.

Lamellák porszórt felületkezeléssel, 17 féle standard színben.  

Záróprofil:

Sajtolt alumínium záróprofil, alsó élbe húzott gumi tömítőprofillal, keményhab kitöltéssel vagy keményhab kitöltés nélkül.

Vezetősín:

Sajtolt alumínium vezetősín, neoprén betéttel a csendes lamellalefutás érdekében.

Mozgatás:

Kézi mozgatással:

Kézi mozgatás húzózsinórral, gurtnival vagy kézi forgatókarral.

Motoros mozgatással:

Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektronikus végállás beállítással, 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan:

- rádiós motorral

- rádiós, IO-s motorral

- távirányítóval

- napelemes motorral

Felületkezelés, színek:

Lamellák standard lamellaszínben. Egyéb alumínium felületek (burkolat, záróléc, vezetősínek) porszórt felületkezeléssel standard színben, vagy tetszőleges RAL-Classic színskála szerinti színben (felár ellenében).

Opciók:

- Burkolatba integrált rolós szúnyogháló, antracit színű üvegszövet szúnyogháló anyaggal, alsó kefés tömítő profillal, rugós tengelybe integrált fékező mechanikával, levehető húzózsinórral.

- Motoros mozgatás esetén forgatókaros vésznyitási lehetőséggel (csak 50 mm-es tengellyel)

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

