[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 

Dátum: 2025.10.22.

KRÜLLUNG HORISO AL-4000 RLL-S_ENRO
Rolószerően feltekeredő alumínium mikrolamellás árnyékoló meglévő horonyba vagy egyedi alumínium burkolatba szerelve
Leírás:

Rolószerűen feltekeredő, duplafalú, görgőzött alumínium mikrolamellás árnyékolószerkezet. A S_enro szerkezet a S_onro és a S_enn szerkezetek kombinációja: a lamellák leengedett állapotban sem zárnak egymásra, jó átláthatóságot biztosítanak, míg az alumínium lamellák többféle színben elérhetők. A lamellák különleges formájuk révén leengedett állapotban csak a 21 fok alatti beesési szögű napsugarakat engedik át, a lamellák közötti távolság (1,4 mm) pedig körülbelül 24% áttörtséget eredményez.
Méretek:

Szélesség:

min. 800 mm - max. 2 500 mm

Magasság:

min. 800 mm - max. 3 500 mm

Max. felület:

8,79 m2

Palást súlya:
5,2 kg/m2
Tengely:
60/80 mm átmérőjű, 8-szögletes, speciális sajtolt alumínium tengely golyós csapágyazással. A páncél a tengelyhez acél kapcsokkal vagy speciális műanyag csuklós pánttal rögzíthető, bontható módon. A tengely végén tüzihorganyzott acél konzollal.
Burkolat:

Burkolat nélkül, meglévő redőnytokba, vagy horonyba építve.

Opcionálisan:

hajlított alumínium tok, a szerkezet magasságához igazodó méretben, egyedi keresztmetszettel, alsó bontható szerelőfedéllel.

Lamellázat:

5 mm vastag, 11,6 mm magas, 8,1 mm rasztertávolságú, duplafalú, görgőzött alumínium lamellák, oldalt műanyag végelemekkel, melyek a lamellák egymáshoz képesti elcsúszását gátolják. A lamellázat vezetősínbe történő bevezetésénél 65 mm átmérőjű sajtolt alumínium megvezetőgörgő.

Lamellák beégetett lakkbevonat felületkezeléssel, standard színekben.

Ejtőrúd:

Sajtolt alumínium ejtőrúd (28*41 mm), alsó tömítőprofillal, belső nehezékprofillal, poliamid végelemekkel, porszórt felületkezeléssel standard színekben.

Vezetősín:

45*37 mm-es sajtolt alumínium vezetősínek, melyek a felső bevezetésnél műanyag tölcséres profillal fogadják a páncélt. A vezetősínek oldalában sajtolt horonyban elhelyezett gumi profillal. A sínek nem látszó rögzítését lehetővé tevő klipszekkel ablaktokhoz rögzítve, alsó végzáró elemmel.
Mozgatás:

Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektronikus végállás beállítással, 200 cm (opcionálisan 300 vagy 500 cm) hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan:

-
rádiós motorral

-
rádiós, IO-s motorral

-
távirányítóval

Felületkezelés, színek:

Lamellák és egyéb alumínium felületek porszórt felületkezeléssel alábbi standard

színekben:

- RAL 9016 (fehér) színben porszórt

- RAL 9006 (fehéralumínium) színben porszórt

- RAL 9007 (szürkealumínium) színben porszórt

- RAL 7016 (antracitszürke) színben porszórt

- DB 703 (antracit) színben porszórt

Opcionálisan: RAL-Classic színskála szerinti tetszőleges színben.
Szélállóság:

Max. 77 km/h - mérettől és beépítési helyzettől függően

KRÜLLUNG HORISO AL-4000 RLL-SONRO-VB
Rolószerően feltekeredő alumínium mikrolamellás árnyékoló, nyílászáró elé épített sajtolt alumínium burkolattal 
Leírás:

Rolószerűen feltekeredő, duplafalú, görgőzött alumínium mikrolamellás árnyékolószerkezet. A S_onro  szerkezet a redőnyök és az árnyékolók funkciójának kombinációja: a lamellák speciális kialakításuknak köszönhetően leengedett állapotban összezárnak, függőlegesen egymásba csúsznak, így a szerkezet

sötétítésre és belátásgátlásra is alkalmas. Nyitott állapotban a lamellák csak a 20 fok alatti beesési szögű napsugarakat engedik át, ami megfelelő árnyékolást eredményez, miközben a lamellákon lévő fénynyílások kedvező átlátást biztosítanak (az áttörtség mértéke körülbelül 18%).

Méretek:

Szélesség: 

min. 800 mm - max. 2 400 mm

Magasság: 

min. 800 mm - max. 3 200 / *3 400 mm

Max. felület: 
6 m2 / *8,2 m2

Tengely:
60 mm átmérőjű, 8-szögletes, tüzihorganyzott acél tengely golyós csapágyazással. A páncél a tengelyhez acél kapcsokkal vagy speciális műanyag csuklós pánttal rözíthető, bontható módon. A tengely végén tüzihorganyzott acél konzollal.

Burkolat:

Sajtolt alumínium burkolat, alsó levehető szerelőfedéllel, alumínium öntvény végelemekkel, három oldalon zárt, 169 (169*169 mm) / 184 (184*184 mm) / 208 (208*209 mm) méretekben

-
alul ferde, szögletes keresztmetszettel.

-
alul ferde, szögletes keresztmetszettel, vakolható homloklappal.

-
alul egyenes, szögletes keresztmetszettel.

-
elöl íves keresztmetszettel.
Lamellázat:

7,8 mm vastag, 17,8 mm magas, zárt állapotban 9,9 mm rasztertávolságú, duplafalú, görgőzött alumínium lamellák, oldalt műanyag végelemekkel, melyek a lamellák egymáshoz képesti elcsúszását gátolják. A lamellák zárt állapotban sík felületet alkotnak. A lamellázat vezetősínbe történő bevezetésénél 50 mm átmérőjű sajtolt alumínium megvezetőgörgő.

Lamellák beégetett lakkbevonat felületkezeléssel, standard színekben.

Ejtőrúd:

Sajtolt alumínium ejtőrúd (7,8*50 mm), alsó tömítőprofillal, belső nehezékprofillal, poliamid végelemekkel, porszórt felületkezeléssel standard színekben.
Vezetősín:

53*22 / 85*22 mm-es sajtolt alumínium vezetősínek, melyek a felső bevezetésnél műanyag tölcséres profillal fogadják a páncélt. A vezetősínek oldalában sajtolt horonyban elhelyezett gumi profillal. A sínek nem látszó rögzítését lehetővé tevő klipszekkel ablaktokhoz rögzítve, alsó végzáró elemmel.

Mozgatás:

Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektronikus végállás beállítással, 200 cm (opcionálisan 300 vagy 500 cm) hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan:

- rádiós motorral

- rádiós, IO-s motorral

- távirányítóval

Felületkezelés, színek:

Lamellák és egyéb alumínium felületek porszórt felületkezeléssel alábbi standard

színekben:

- RAL 9016 (fehér) színben porszórt

- RAL 9006 (fehéralumínium) színben porszórt

- RAL 9007 (szürkealumínium) színben porszórt

- RAL 7016 (antracitszürke) színben porszórt

- DB 703 (antracit) színben porszórt

Opcionálisan: RAL-Classic színskála szerinti tetszőleges színben.
Opció:

* S_onro light kialakítás:

a lamellák leengedett állapotban nyitva maradnak, nem zárnak egymásra, ezáltal a

szerkezet súlya, a lamellák helyigénye feltekert állapotban csökken.
Szélállóság:
2000 mm szélességig:    94 km/h

2400 mm szélességig:    61 km/h

* Szélállóság S_onro light kialakítás esetén:

2000 mm szélességig:    77 km/h

2400 mm szélességig:    43 km/h

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

