[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 
Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F60-S
peremezetlen alumínium lamellás zsalúzia 60 mm széles lamellákkal – szuper kivitel

Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 550 mm – max. 6000 mm

Szerkezeti magasság:
min. 500 mm – max. 4500 mm

Max. felület:


25 m2

Szélállóság: mérettől függően 54-72 km/h

Fejléc:

U-alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium profil (58x54/1,5-2 mm), sajtolt alumínium tartókengyelekkel.

Kereszttengely:

Sajtolt alumínium profil hatszögletű belső núttal, szükség esetén a végeken rozsdamentes acél tolós tengelykapcsolóval.

Csapágyazás:

Időjárásálló, portól védett csapágybakba sajtolt dupla rozsdamentes acél görgőscsapágy, elővezető görgőkkel.

Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban, fokozatmentes forgathatóság a mozgási irány 
váltásakor, felhúzás vízszintes lamellaállásban.

Felhúzószalag:

Élvédett, nagy teherbírású, hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló gyűrődésmentes poliészterszalag. 10 mm széles, 110 daN húzószilárdsággal.

Létraszalag:

Trevira/terylene, nedvesség- és szennyeződéslepergető, mikróba- és UV-álló impregnálással. Minden lamellánál alul és felül, a lamellában kialakított kettős omegastancoláson átlósan átvezetve.

Lamella:
60 mm széles, 0,4-0,5 mm vastag, rugalmas elvű alumínium lamella peremezés nélkül, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel az éleken is (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Záróléc:

60x17 mm teljesen zárt, felül ívelt sajtolt alumínium profil záróléc, oldalt a síkot tartó lézervágott alumínium végelemmel, beégetett lakkbevonat felületkezeléssel (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Megvezetés:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony, csatlakozás fejléchez rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel és rozsdamentes acél kettős rugós feszítőművel, alsó csatlakozás egyedi sajtolt alumínium feszítő konzolhoz menetesen állítható rm. acél fittinggel.

Meghajtás:

Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis, túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval. IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Sajtolt alumínium rögzítőkonzolok, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva, rozsdamentes acél csavarok és kötőelemek.

Burkolat:

2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel vagy standard RAL-színben porszórva.

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F80-S
peremezetlen alumínium lamellás zsalúzia 80 mm széles lamellákkal – szuper kivitel

Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 550 mm – max. 6000 mm

Szerkezeti magasság:
min. 500 mm – max. 4500 mm

Max. felület:


25 m2

Szélállóság: mérettől függően 54-72 km/h
Fejléc:

U-alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium profil (58x54/1,5-2 mm), sajtolt alumínium tartókengyelekkel.

Kereszttengely:

Sajtolt alumínium profil hatszögletű belső núttal, szükség esetén a végeken rozsdamentes acél tolós tengelykapcsolóval.

Csapágyazás:

Időjárásálló, portól védett csapágybakba sajtolt dupla rozsdamentes acél görgőscsapágy, elővezető görgőkkel.

Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban, fokozatmentes forgathatóság a mozgási irány 
váltásakor, felhúzás vízszintes lamellaállásban.

Felhúzószalag:

Élvédett, nagy teherbírású, hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló gyűrődésmentes poliészterszalag. 10 mm széles, 110 daN húzószilárdsággal.

Létraszalag:

Trevira/terylene, nedvesség- és szennyeződéslepergető, mikróba- és UV-álló impregnálással. Minden lamellánál alul és felül, a lamellában kialakított kettős omegastancoláson átlósan átvezetve.

Lamella:
80 mm széles, 0,4-0,5 mm vastag, rugalmas elvű alumínium lamella peremezés nélkül, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel az éleken is (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Záróléc:

80x17 mm teljesen zárt, felül ívelt sajtolt alumínium profil záróléc, oldalt a síkot tartó lézervágott alumínium végelemmel, beégetett lakkbevonat felületkezeléssel (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Megvezetés:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony , csatlakozás fejléchez rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel és rozsdamentes acél kettős rugós feszítőművel, alsó csatlakozás egyedi sajtolt alumínium feszítő konzolhoz menetesen állítható rm. acél fittinggel.

Meghajtás:

Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis, túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval. IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Sajtolt alumínium rögzítőkonzolok, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva, rozsdamentes acél csavarok és kötőelemek.

Burkolat:

2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel vagy standard RAL-színben porszórva.
KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F100-S
peremezetlen alumínium lamellás zsalúzia 100 mm széles lamellákkal – szuper kivitel

Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 550 mm – max. 6000 mm

Szerkezeti magasság:
min. 500 mm – max. 4500 mm

Max. felület:


25 m2

Szélállóság: mérettől függően 54-72 km/h
Fejléc:

U-alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium profil (58x54/1,5-2 mm), sajtolt alumínium tartókengyelekkel.

Kereszttengely:

Sajtolt alumínium profil hatszögletű belső núttal, szükség esetén a végeken rozsdamentes acél tolós tengelykapcsolóval.

Csapágyazás:

Időjárásálló, portól védett csapágybakba sajtolt dupla rozsdamentes acél görgőscsapágy, elővezető görgőkkel.

Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban, fokozatmentes forgathatóság a mozgási irány 
váltásakor, felhúzás vízszintes lamellaállásban.

Felhúzószalag:

Élvédett, nagy teherbírású, hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló gyűrődésmentes poliészterszalag. 10 mm széles, 110 daN húzószilárdsággal.

Létraszalag:

Trevira/terylene, nedvesség- és szennyeződéslepergető, mikróba- és UV-álló impregnálással. Minden lamellánál alul és felül, a lamellában kialakított kettős omegastancoláson átlósan átvezetve.

Lamella:
100 mm széles, 0,4-0,5 mm vastag, rugalmas elvű alumínium lamella peremezés nélkül, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel az éleken is (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Záróléc:

100x17 mm teljesen zárt, felül ívelt sajtolt alumínium profil záróléc, oldalt a síkot tartó lézervágott alumínium végelemmel, beégetett lakkbevonat felületkezeléssel (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Megvezetés:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony (8a), csatlakozás fejléchez rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel és rozsdamentes acél kettős rugós feszítőművel (8b), alsó csatlakozás egyedi sajtolt alumínium feszítő konzolhoz menetesen állítható rm. acél fittinggel (8c).

Meghajtás:

Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis, túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval. IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Sajtolt alumínium rögzítőkonzolok, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva, rozsdamentes acél csavarok és kötőelemek.

Burkolat:

2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel vagy standard RAL-színben porszórva.
KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F150-S
peremezetlen alumínium lamellás zsalúzia 150 mm széles lamellákkal – szuper kivitel

Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 550 mm – max. 6000 mm

Szerkezeti magasság:
min. 500 mm – max. 4500 mm

Max. felület:


25 m2

Szélállóság: mérettől függően 54-72 km/h
Fejléc:

U-alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium profil (58x54/1,5-2 mm), sajtolt alumínium tartókengyelekkel.

Kereszttengely:

Sajtolt alumínium profil hatszögletű belső núttal, szükség esetén a végeken rozsdamentes acél tolós tengelykapcsolóval.

Csapágyazás:

Időjárásálló, portól védett csapágybakba sajtolt dupla rozsdamentes acél görgőscsapágy, elővezető görgőkkel.

Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban, fokozatmentes forgathatóság a mozgási irány 
váltásakor, felhúzás vízszintes lamellaállásban.

Felhúzószalag:

Élvédett, nagy teherbírású, hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló gyűrődésmentes poliészterszalag. 10 mm széles, 110 daN húzószilárdsággal.

Létraszalag:

Trevira/terylene, nedvesség- és szennyeződéslepergető, mikróba- és UV-álló impregnálással. Minden lamellánál alul és felül, a lamellában kialakított kettős omegastancoláson átlósan átvezetve.

Lamella:
150 mm széles, 0,4-0,5 mm vastag, rugalmas elvű alumínium lamella peremezés nélkül, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel az éleken is (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Záróléc:

150x20 mm négyszög keresztmetszetű, teljesen zárt sajtolt alumínium profil záróléc, oldalt a síkot tartó lézervágott alumínium végelemmel, beégetett lakkbevonat felületkezeléssel (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Megvezetés:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony (8a), csatlakozás fejléchez rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel és rozsdamentes acél kettős rugós feszítőművel (8b), alsó csatlakozás egyedi sajtolt alumínium feszítő konzolhoz menetesen állítható rm. acél fittinggel (8c).

Meghajtás:

Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis, túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval. IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Sajtolt alumínium rögzítőkonzolok, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva, rozsdamentes acél csavarok és kötőelemek.

Burkolat:

2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel vagy standard RAL-színben porszórva.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

