[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F80-S-W-G
peremezetlen alumínium lamellás zsalúzia 80 mm széles lamellákkal – szuper kivitel fordítóléccel, nagy méreteket lehetővé tevő kialakítással
Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 550 mm – max. 6000 mm

Szerkezeti magasság:
min. 500 mm – max. 7500 mm

Max. felület:


25 m2

Szélállóság: mérettől függően 36-72 km/h
Fejléc:

U alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium profil (80x75/2 mm), sajtolt alumínium tartókengyelekkel.
Kereszttengely:

Sajtolt alumínium profil hatszögletű belső núttal, szükség esetén a végeken rozsdamentes acél tolós tengelykapcsolóval.
Csapágyazás:

Időjárásálló, portól védett csapágybakba sajtolt dupla rozsdamentes acél görgőscsapágy, elővezető görgőkkel.

Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban, fokozatmentes forgathatóság a mozgási irány 
váltásakor, felhúzás vízszintes lamellaállásban.

Felhúzószalag:

Élvédett, nagy teherbírású, hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló gyűrődésmentes poliészterszalag. 10 mm széles, 110 daN húzószilárdsággal.

Létraszalag:

Trevira/terylene, nedvesség- és szennyeződéslepergető, mikróba- és UV-álló impregnálással. Minden lamellánál alul és felül, a lamellában kialakított kettős omegastancoláson átlósan átvezetve.

Lamella:
80 mm széles, 0,4-0,5 mm vastag, rugalmas elvű alumínium lamella peremezés nélkül, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel az éleken is (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Záróléc:

80x17 mm teljesen zárt, felül ívelt sajtolt alumínium profil záróléc, oldalt a síkot tartó lézervágott alumínium végelemmel, beégetett lakkbevonat felületkezeléssel (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Megvezetés:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony, csatlakozás fejléchez rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel és rozsdamentes acél kettős rugós feszítőművel, alsó csatlakozás egyedi sajtolt alumínium feszítő konzolhoz menetesen állítható rm. acél fittinggel.

Meghajtás:

Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis, túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval. IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Sajtolt alumínium rögzítőkonzolok, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva, rozsdamentes acél csavarok és kötőelemek.

Burkolat:

2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel vagy standard RAL-színben porszórva.
Fordítóléc:

Sajtolt alumínium fordítóléc.
KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F100-S-W-G
peremezetlen alumínium lamellás zsalúzia 100 mm széles lamellákkal – szuper kivitel nagy méreteket lehetővé tevő kialakítással
Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 550 mm – max. 6000 mm

Szerkezeti magasság:
min. 500 mm – max. 7500 mm

Max. felület:


25 m2

Szélállóság: mérettől függően 36-72 km/h
Fejléc:

U alakú, alul nyitott, sajtolt alumínium profil (80x75/2 mm), sajtolt alumínium tartókengyelekkel.

Kereszttengely:

Sajtolt alumínium profil hatszögletű belső núttal, szükség esetén a végeken rozsdamentes acél tolós tengelykapcsolóval.
Csapágyazás:

Időjárásálló, portól védett csapágybakba sajtolt dupla rozsdamentes acél görgőscsapágy, elővezető görgőkkel.

Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban, fokozatmentes forgathatóság a mozgási irány 
váltásakor, felhúzás vízszintes lamellaállásban.

Felhúzószalag:

Élvédett, nagy teherbírású, hőmérséklet-, időjárás- és UV-álló gyűrődésmentes poliészterszalag. 10 mm széles, 110 daN húzószilárdsággal.

Létraszalag:

Trevira/terylene, nedvesség- és szennyeződéslepergető, mikróba- és UV-álló impregnálással. Minden lamellánál alul és felül, a lamellában kialakított kettős omegastancoláson átlósan átvezetve.

Lamella:
100 mm széles, 0,4-0,5 mm vastag, rugalmas elvű alumínium lamella peremezés nélkül, kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel az éleken is (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Záróléc:

100x17 mm teljesen zárt, felül ívelt sajtolt alumínium profil záróléc, oldalt a síkot tartó lézervágott alumínium végelemmel, beégetett lakkbevonat felületkezeléssel (a lakkbevonat rétegei: kromátozás, primer- és fedőlakk), standard lamella színben.

Megvezetés:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű rozsdamentes acél sodrony, csatlakozás fejléchez rásajtolt rozsdamentes acél fittinggel és rozsdamentes acél kettős rugós feszítőművel, alsó csatlakozás egyedi sajtolt alumínium feszítő konzolhoz menetesen állítható rm. acél fittinggel.

Meghajtás:

Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis, túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval. IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Sajtolt alumínium rögzítőkonzolok, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva, rozsdamentes acél csavarok és kötőelemek.

Burkolat:

2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel vagy standard RAL-színben porszórva.
Fordítóléc:

Sajtolt alumínium fordítóléc.
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

