[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 

Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 GM90
profilozott alumínium lamellás zsalúzia 90 mm széles lamellákkal

Méretek:

Szerkezeti szélesség:
min. 600 mm – max. 2800 mm
Szerkezeti magasság:
min. 850 mm – max. 4550 mm
Max. felület:


8 m2
Szélállóság: mérettől függően 45-62 km/h
Fejléc:

Sajtolt alumínium profil.
Kereszttengely:

Sajtolt alumínium profil (14 mm), belső núttal.
Csapágyazás:

Leengedés zárt állapotba döntött lamellaállásban. Alsó végállásban teljesen zárható (sötétítő helyzet), és itt is reteszelt. Felhúzás vízszintes, nyitott lamellaállásnál. Az árnyékoló legfelső felhúzott állapotából megkezdett lefelé irányú mozgásnál kb. az első két lamella lefordításáig ugrik, mely a mozgásának természetes része. 

Felfutó biztosítással felszerelve, ami meggátolja az árnyékoló tönkremenetelét, ha akadályba ütközik.
Felhúzó- és létraszalag:

Látható felhúzó- és létraszalagok nélkül.
Lamella:
90 mm széles, 0,6 mm vastag, nagyszilárdságú profilozott alumínium lamella, belehengerelt tömítő- és sötétítőéllel. A lamellák belülről egyesével cserélhetők. Kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel standard lamella színben / egyedi RAL színben felár ellenében.
Záróléc:

Opcionálisan 90x11 mm sajtolt alumínium profil, felül lamellával lezárva, oldalt a síkot tartó műanyag végelemmel, natúr eloxált vagy porszórt lakkbevonatos felületkezeléssel felár ellenében.
Megvezetés:

Sajtolt alumínium vezetősínek (48x80 mm). A lamella mindkét végén speciális ötvözetű fröccsöntött horganyból készült fém lamellatartókkal, melyek a sínben futnak. Ezek rögzítése a lamella külső oldalán rozsdamentes acél klipsszel. Mindkét oldalon speciális láncrendszerből álló felhúzómechanikával, és összeszegecselt rozsdamentes acél elemekből álló, ollósan mozgó fordítómechanikával, melyek az oldalsó vezetőprofilokba vannak beépítve - így nincsenek látható felhúzószalagok és fordítózsinórok. A sín rögzítése a hátszerkezethez sajtolt alumínium konzolokkal. Natúr eloxált, vagy porszórt lakkbevonatos felületkezeléssel felár ellenében.
Meghajtás:
Indukciós rövid idejű motoros meghajtás fejlécbe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis,

túlterhelésvédelemmel, két felső- (egy normál és egy biztonsági) és egy alsó végálláskapcsolóval.

IP54 védettséggel, CE-minősítéssel, európai gyártással. Kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén

gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Rögzítés:

Fejléc rögzítése sajtolt alumínium rögzítőkonzolokkal, felületkezelés nélkül, vagy standard RAL-színben porszórva, rozsdamentes acél csavarokkal és kötőelemekkel.
Burkolat:

Opcionálisan 2-3 mm vastag hajlított vagy sajtolt alumínium burkolat, natúr eloxált felületkezeléssel, vagy standard RAL-színben porszórva. 250 mm burkolatmagasság felett rozsdamentes acél merevítőkkel.
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

