[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 
Dátum: 2025.10.22.

KRÜLLUNG SOLONIA AL-6000
Harmónikaszerűen eltolható alumínium táblás árnyékoló, kézi vagy motoros mozgatással
Leírás:

Harmonikaszerűen eltolható alumínium lamellás vagy tömör/perforált alumínium táblás, külső téri árnyékolószerkezet, kézi vagy motoros mozgatással. Páros vagy páratlan számú tábla is lehetséges. Egy tábla maximális szélessége 600 mm. Táblák maximális száma: 6+6 db.
Mozgatás:
Kézi mozgatás:
A táblák mozgatással kézi erővel történik a táblákra szerelt húzófogantyúk segítségével.

Motoros mozgatás:

230 V-os túlterhelésvédelemmel és végálláskapcsolóval ellátott motorral történik. A motorok a nyitott táblákkal szemben levő oldalon helyezkednek el. Csak páros számú, max. 6-6 db tábla motoros mozgatása lehetséges. Egy motor - egy kapcsoló működési elven, kapcsolók és vezérlés nélkül.

Opció: 12 V napcellás (kábelezést nem igénylő) motorral.
Felső rögzítés:

Felső vezetősín rögzítése történhet közvetlenül a nyílászáró tokhoz vagy födémre.
Felső megvezetés:

Felül sajtolt alumínium vezetősínnel, kézi változat födém rögzítés (42*59 mm), nyílászáró rögzítés (42*81 mm), motoros (62*73 mm). A táblák több görgős kocsikon futnak.
Keret:

Sajtolt alumínium profil, sarkoknál gérbe vágva, rejtett, beragasztott sarok elemmel erősítve, majd összesajtolva. A keretek tetején és alján a megvezetés biztosító csúszóelemekkel.Nagyobb méretű táblák esetén vízszintes sajtolt alumínium közbenső osztóprofil szükséges (keret típusától függően 60*32 mm látszó vagy 30*15  mm rejtett).

Keret típusok (3): R32/75, R 32/48, RU 32/75, L 32/45, LK 32/45.
Kitöltés

Fix lamellás. Sajtolt alumínium lamellák választható keresztmetszettel.

-
ovális OV 12/40, OV 10/54

-
repülőgépszárny AF18/54

-
paralelogramma PA 11/52, PA 22/60 mm

Billenthető lamellás: Sajtolt alumínium lamellák, a lamellák billentése manuálisan.

· repülőgépszárny AF18/54

Tömör kitöltés: tömör alumínium lemez kitöltés / tömör lamellás tábla / hő- vagy hangszigetelő tábla.
Transzparens kitöltés: perforált vagy terpesztett lemez, mikrolamellás tábla, rács, építészeti háló.
Alsó megvezetés:

U keresztmetszetű sajtolt alumínium alsó megvezető sín, kézi mozgatásnál 42*45 mm, 42*20 mm, motoros mozgatásnál 24*46 mm.
Alsó megvezetés rögzítése:

U keresztmetszetű alsó vezetősín rögzítése közvetlenül a nyílászáróra lefelé vagy felfelé nyitott pozícióban, illetve közvetlenül a födémre vagy süllyesztve.
Felületképzés:

Az összes látszó alumínium elem porszórt felületkezeléssel (RAL-Classic színskála szerinti színben) / fadekor felülettel / igény esetén kő, rozsda és egyéb egyedi megjelenésű lakkbevonattal.

Opciók:

-
egyedi design perforációjú lemez kitöltés

-
különböző reteszelési megoldások

-
keretre szerelt húzófogantyú változatok

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.


