[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 

Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO TX-4000 GLM art01
Leírás:

Csuklókaros textil napellenző kis méretű teraszok árnyékolására, egyrészes zárt burkolattal, design kialakítással.

Méretek:

Szélesség:


min. 1 910 mm - max 5 000 mm

Kinyúlás:



1 500, 2000, 2500, 3000, 3 500 mm

Szélesség-kinyúlás aránya: 
min. 1:0,8

Dőlésszög-tartomány: 

5-45°

Szélállóság:


max. 38 km/h
Mozgatási irány:

Homlokzatról ferde síkban kinyúló.

Anyagtengely:

78 x 1 mm horganyzott, görgőzött acél tengely beépített horonnyal az anyag rögzítésére 

Burkolat:

240 x 130 mm (zárt állapotban), egyrészes, sajtolt alumínium burkolat, szilikon tömítéssel, résmentesen záródó ejtőprofillal az anyag egész éves védelmére. Két részes, alumínium öntvény oldalsó csapágyazott konzolokkal, melyekkel az árnyékoló közvetlenül rögzíthető. Belső műanyag csúsztatóprofillal.

Textil:

Standard mintáinkból választható, kétféle anyagosztályba tartozó akril vagy poliakril textil anyag, 2 cm széles toldásokkal a kinyúlás irányában, a toldások ultrahangos hegesztéses-ragasztásos technológiával, UV- és időjárásálló speciális ragasztófilm alkalmazásával készülnek.
Anyagszélesség = szerkezeti szélesség - 18 cm. 

· Kb. 0,55-0,7 mm anyagvastagságú, 290-330 g/m² súlyú, 200-500 mm vízoszlopig vízzáró, szennyeződés- és víztaszító felületű akril vagy poliakril anyaggal.

· Kb. 0,55 mm anyagvastagságú, 295 g/m² súlyú, >500 mm vízoszlopig vízzáró, szennyeződés- és víztaszító felületű poliakril anyaggal.

Ejtőprofil:

Sajtolt alumínium ejtőprofil beépített horonnyal az anyag rögzítéséhez, alumínium öntvény oldalsó végelemekkel.

Csuklókar:

Sajtolt alumínium csuklókar, alumínium öntvény csuklókkal, erőátvitel a belső rugókon és nagy szilárdságú huzalokon keresztül. A csuklókar a burkolat alumínium öntvény végelemébe integrálva.

Rögzítés:

Közvetlenül falra, födémre, falsíkok közé, szarufára rögzítve a burkolat oldalsó konzolaival.

Meghajtás:
Kézi mozgatás esetén:

Levehető hajtókar, kinyúlás irányában fokozatmentesen állítható, karbantartásmentes mechanikával 4,4:1 áttétel. Standard hosszúságokban (100, 120, 140 ,160, 180, 200 cm).

Motoros mozgatás esetén:

Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektronikus végállás beállítással, kb.

40 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan: rádiós vagy IO motorral és távirányítóval

Felületkezelés:

Minden látszó alumínium elem porszórt felületkezeléssel, standard színben: fehér (RAL

9016), antrazit (DB 703), ezüst (RAL 9006). / Opcionálisan: RAL-Classic

színkártya szerinti színben.

Műanyag elemek fekete vagy opcionálisan fehér színben.
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

