[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO TX-4000 GLM bx40
Leírás:

Csuklókaros textil napellenző kis és közepes méretű teraszok árnyékolására, szögletes formájú zárt burkolattal, design kialakítással.
Méretek:

Szélesség:


min. 2 140 mm - max 6 000 mm

Kinyúlás:


min. 1 500 - max. 3 000 mm

Szélesség-kinyúlás aránya: 
min. 1:0,75

Beépítési szög: 

5-35°
Szélállóság:


max. 38 km/h
Mozgatási irány:

Homlokzatból ferde síkban kinyúló.
Anyagtengely:

78 mm átmérőjű tüzihorganyzott acél tengely beépített horonnyal az anyag rögzítésére.
Burkolat:

230 x 170 mm "U" formájú, többrészes sajtolt alumínium burkolat, végigfutó hátsó horonnyal a burkolat rögzítéséhez. Oldalsó alumínium öntvény végelemekkel az anyagtengely rögzítésére. A terhet a burkolatba integrált csuklókar-tartók veszik fel, melyekhez a csuklókarok csuklókon keresztül vannak rögzítve.
Textil:

Standard mintáinkból választható, akril vagy poliakril textil anyag, magas UV védelemmel és szakító szilárdsággal, víz- és szennyeződésgátló tulajdonsággal, toldásokkal a kinyúlás irányában, a toldások tenara szálas varrással vagy ragasztásos technológiával.
Ejtőprofil:

54 x 170 mm szögletes formájú sajtolt alumínium ejtőprofil, alumínium öntvény végelemekkel.
Csuklókar:

Csuklókarok sajtolt alumínium profilokból, alumínium öntvény precíziós alkatrészekkel, belső feszítőrugókkal és rozsdamenetes acél sodronyokkal, sodronyvédőkkel a középső csuklónál.
Rögzítés:

Sajtolt alumínium konzolok falra, födémre, szarufákra történő rögzítéshez.
Meghajtás:
Kézi mozgatás esetén:

Levehető kézi tekerőkar porszórt, sajtolt alumínium profilból, fehér vagy szürke színben, műanyag fogantyúval, kúpos fogaskerekes mechanikával, 4,6:1 áttétellel.
Motoros mozgatás esetén:

Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektronikus végállás beállítással, kb. 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan: rádiós vagy IO motorral és távirányítóval

Felületkezelés, színek:

Minden látszó alumínium elem porszórt felületkezeléssel, 14 féle standard színben / Opcionálisan RAL-Classic színskála szerinti tetszőleges színben.
Opció:

Integrált LED-világítás: a burkolat vagy az ejtőprofil alsó oldalán kialakított horonyba szerelt LED-szalag (színhőmérséklet: 2700-5000 K, hidegfehér 800 lm/m és melegfehér 700 lm/m, 6,7 W/m, 24VDC, 196 LED/m, IP65), bepattintható műanyag profil fedéssel, külső fényszabályozóval / IO vagy rádiós motorral kombinált központi vezérléssel szabályozva.
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

