[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO TX-4000 TLM jb
Leírás:

Teleszkópkaros textil napellenző különösen nagy méretű teraszok árnyékolására, esővédő burkolattal, csak motoros mozgatással.
Méretek:

Szélesség:


min. 3 950 mm - max 18 000 mm

Kinyúlás:


min. 3 500 - max. 5 000 mm

Felület:



max. 90 m2

Dőlésszög-tartomány: 

5-22°

Szélállóság:


38 km/h
Mozgatási irány:

Homlokzatból ferde síkban kinyúló.
Anyagtengely:
78 vagy 85 mm átmérőjű tüzihorganyzott acél anyagtengely horonnyal az anyag felvételére. 35x35 mm négyszögletes tüzihorganyzott acél tartótengely az anyagtengely rögzítésére (alumínium öntvény csapágyakkal a motor és ellenoldalon), az anyagtengely közbenső megtámasztásainak (475 cm szélesség felett), a fal- és födémkonzoloknak a rögzítésére.
Burkolat:

Két részes, 330 mm kinyúlású, sajtolt alumínium burkolat az anyagtengely és motor védelmére a szerkezet tartókonzoljaihoz rögzítve.
Textil:

Standard mintáinkból választható, akril vagy poliakril textil anyag, magas UV védelemmel és szakító szilárdsággal, víz- és szennyeződésgátló tulajdonsággal, toldásokkal a kinyúlás irányában, a toldások tenara szálas varrással vagy ragasztásos technológiával.
Ejtőprofil:

Több kamrás, lekerekített, "L" keresztmetszetű, sajtolt alumínium ejtőprofil, horonnyal az anyag felvételére, valamint horonnyal a teleszkópkarok rögzítéséhez, füllel a közbenső anyagtengelytartó-konzolokhoz való záródáshoz, alumínium öntvény végelemekkel.
Teleszkópkar:

Teleszkópkarok háromrészes sajtolt alumínium profilokból, 2, 4 vagy 6 db, belső gázrugóval, alumínium öntvény csuklókkal, integrált felcsapódás elleni védelemmel, csavarokkal a dőlésszög pontos beállításához.
Rögzítés:

Sajtolt alumínium konzolok falra vagy födémre történő rögzítéshez. Önálló fali konzol állítható csapággyal a teleszkópkarok és a tartótengely rögzítéséhez.
Meghajtás:
Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektronikus végállás beállítással, 50-300 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan: rádiós vagy IO motorral és távirányítóval

Felületkezelés, színek:

Minden látszó alumínium elem porszórt felületkezeléssel, 14 féle standard színben / Opcionálisan RAL-Classic színskála szerinti tetszőleges színben.
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

