[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

Dátum: 2025.01.15

KRÜLLUNG HORISO TX-4000 GE-C95
Leírás:

Külső téri textil roló, sodronyos megvezetéssel, kétrészes, négyszög keresztmetszetű, zárt burkolattal. Közepes - nagy méretű felületek árnyékolására.
Méretek:

Szélesség:


min.500 mm - max. 3 200 mm

Magasság:


min.500 mm - max. 3 500 mm

Felület:



max. 7 m2
Az optimális anyagtekeredés érdekében javasolt a szélesség: magasság = 1 : 3 arányt nem túllépni.
Mozgatási irány:

Függőlegesen fentről lefelé.

Anyagtengely:

57 mm átmérőjű sajtolt alumínium anyagtengely, az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal.
Burkolat:

95 x 95 mm keresztmetszetű, kétrészes, sajtolt alumínium burkolat, 2 mm falvastagsággal, alumínium végelemekkel a mechanika, az anyagtengely és a vezetősínek felvételére.  A burkolat a végelemeken keresztül a vezetősínekre támaszkodik, egyéb rögzítés nem szükséges.

Opcionálisan hátsó takaróelemmel.
Textil:

Standard mintáinkból választható textil anyag, a toldások ultrahangos hegesztési varratokkal a letekeredés irányára merőlegesen, 15 mm átfedésekkel.

Soltis 86/92/99 (PVC bevonatos poliészter-screen anyag, kb. 0,45 mm anyagvastagság, súly: 380/420/290 g/m², szennyeződés- és víztaszító, lemosható, vízáteresztő, B1/DIN 4102-1)

Screen (PVC bevonatos üvegszálas-screen anyag, kb. 0,75 mm anyagvastagság, súly: 385 - 525 g/m², B1/DIN 4102-1)
Ejtőprofil:

Az anyag szegésébe rejtett 18 mm átmérőjű horganyzott acél ejtőprofil, mindkét végén nagyszilárdságú, fekete műanyag végelemmel.

Opcionálisan:

- 
sajtolt alumínium látszó ejtőprofil, 18 x 34 mm, porszórt felülettel, az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító núttal.

Megvezetés:

3 mm átmérőjű, poliamidköpenyezésű acél sodrony megvezetés. Felső csatlakozás a burkolat végeleméhez, alsó csatlakozás egyedi sajtolt alumínium konzolokhoz menetesen állítható rozsdamentes acél fittinggel.
Rögzítés:

A burkolat oldalsó konzolaival közvetlenül falra, vagy nyílászáróra rögzítve.
Meghajtás:

Kézi mozgatás esetén:

Levehető sajtolt alumínium forgatókar műanyag fogantyúval, fokozatmentesen állítható, karbantartásmentes mechanikával 2,8:1 vagy 5:1 áttéttel mérettől függően. Forgatókar a szerkezet színében / opcionálisan: RAL-Classic színkártya szerinti színben porszórt. Fogantyú fehér, szürke vagy fekete színben
Motoros mozgatás esetén:
Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és manuális végállás beállítással, kb. 40 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan: rádiós vagy IO-s motorral és távirányítóval.
Felületkezelés:

Minden látszó alumínium elem porszórt felületkezeléssel, standard színben: fehér (RAL 9016) fényes, ezüst (RAL 9006) matt, ezüst (RAL 9006) fényes, antracitszürke (RAL7016) matt, antracitszürke (RAL7016) finomstruktúr, umbraszürke (RAL7022) matt, világosszürke (RAL7022) matt, kvarcszürke (RAL7039) matt, szürkésbarna (RAL8019) matt, fekete (RAL9005) matt, szürkealumínium (RAL9007) matt, fehér (RAL9010) matt, fehér (RAL9010) fényes. / Opcionálisan: RAL-Classic színkártya szerinti színben.
