[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1


KRÜLLUNG HORISO TX-4000 IGE R05
belső téri textil roló konzolos rögzítéssel, motoros mozgatással, burkolat nélkül

Méretek:

Mozgatási mód
Szélesség
Szélesség

Magasság
Felület


min.
max.


max.

max.

230 V-os normál motorral
750 mm
4000*/6000 mm
6000 mm
20 m2

230 V-os halkjárású motorral
830 mm
4000*/6000 mm
6000 mm
20 m2


230 V-os normál rádiós motorral
830 mm
4000*/6000 mm
6000 mm
20 m2

230 V-os halkjárású rádiós motorral
840 mm
4000*/6000 mm
6000 mm
20 m2

230 V-os IO-s rádiós motorral
840 mm
4000*/6000 mm
6000 mm
20 m2

230 V-os rádiós motorral (PowerView)
840 mm
4000*/6000 mm
6000 mm
20 m2
*  4000 mm felett tengelyfeszítő rendszerrel

Anyagtengely:

D = 65 mm átmérőjű sajtolt alumínium anyagtengely, felületkezelés nélkül. Speciális, szabadalmaztatott tengelyfeszítő rendszerrel a minimális lehajlás érdekében. 4000 mm felett standard kialakításként, 3200 - 4000 mm szélesség között opcionálisan ajánlott.
Rögzítés:

100 * 120 * 60 mm sajtolt alumínium konzol, falra vagy födémre történő rögzítéshez.

Választható színek: RAL 9016 fehér / RAL 9006 fehéralumínium / RAL 7016 antracitszürke / DB 703 antracit / RAL 9005 fekete, finomstruktúr matt felülettel. Egyedi színek felár ellenében.
Anyag:

Standard anyagkollekciónkból (kb. 580-féle különböző tulajdonságú, színű, struktúrájú textilből) választhatóan.

Jellemző - anyagtól függő - textil tulajdonságok:

- 
káprázásmentesítő

- 
napvédő

-
fényzáró

-
hangelnyelő-akusztikus

-
screen jellegű

-
antibakteriális

-
perlex bevonatos / alugőzölt bevonatos

-
nedves helyiségekbe

-
PVC / halogén-mentes

-
éghetőségi tulajdonságok: DIN 4102 szerint A2 nem gyulladó minősítéssel / A2 nem gyulladó minősítéssel / EN 13501 szerint B-s1-d0 nehezen gyulladó minősítéssel

-
tisztítható

-
ÖKO-Tex Standard 100 Standard minősítéssel

-
VIS-minőség tanúsítvánnyal

-
vetítővászonként is alkalmazható

-
digitálisan nyomtatható anyagok

Mozgatás:

Motoros mozgatás

-
230 V-os normál motorral

-
230 V-os halkjárású motorral

-
230 V-os normál rádiós motorral

-
230 V-os halkjárású rádiós motorral

-
230 V-os IO-s rádiós motorral. 

Megfelelő aktorokkal BUS-rendszerrel kompatilis.

Ejtőprofil:
Anyag szegésébe rejtett 18 mm átmérőjű acél cső ejtőprofil, fehér poliamid bevonattal.

Opció:

-
Látszó sajtolt alumínium ejtőprofil, 17 x 40 mm szögletes keresztmetszettel


Választható színek: RAL 9016 fehér / RAL 9006 fehéralumínium / RAL 7016 antracitszürke / DB 703 antracit / RAL 9005 fekete színben porszórt, matt finomstruktúr felülettel.


Egyedi színek felár ellenében.
Megvezetés:
Megvezetés nélkül.

Opció:
· Rozsdamentes acél sodronyos megvezetéssel, felül konzolhoz rozsdamentes acél rugón keresztül rögzítve, alul sajtolt alumínium feszítőkonzollal. Sodronyos megvezetés csak anyag szegésébe rejtett ejtőprofillal lehetséges.

Burkolat:
Burkolat nélkül.
