[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1


KRÜLLUNG HORISO TX-4000 IGE-BIG
belső téri textil roló konzolos rögzítéssel, burkolat nélkül, kézi mozgatással
Méretek:

Mozgatási mód
Szélesség
Szélesség
Magasság

min.
max.
max.

Kézi gyöngyláncos mozgatás
450 mm
4000 mm
4000 mm

Kupplungolt szerkezet
1850 mm
2 x 4000 mm
4000 mm
Anyagtengely:

D = 65 mm (75 mm - nagy rolóméreteknél) átmérőjű sajtolt alumínium anyagtengely felületkezelés nélkül.
Rögzítés:

86 * 72 * 27 mm hajlított acél konzol nikkelezett + porszórt felülettel, műanyag vagy alumínium takaróelemmel standard színben (ezüstszürke, fehér, fekete).

Opciók:

-
Konzol félköríves, négyzetes vagy L alakú alumínium elemmel takarva, RAL-Classic színskála szerinti tetszőleges színben porszórt felületkezeléssel.

-
Egyedi sajtolt alumínium konzol / talplemez kiegészítéssel felületkezelés nélkül, vagy RAL Classic színskála szerint porszórtan.
Anyag:

Standard anyagkollekciónkból (kb. 580-féle különböző tulajdonságú, színű, struktúrájú textilből) választhatóan.

Jellemző - anyagtól függő - textil tulajdonságok:

- 
káprázásmentesítő

- 
napvédő

-
fényzáró

-
hangelnyelő-akusztikus

-
screen jellegű

-
antibakteriális

-
perlex bevonatos / alugőzölt bevonatos

-
nedves helyiségekbe

-
PVC / halogén-mentes

-
éghetőségi tulajdonságok: DIN 4102 szerint A2 nem gyulladó minősítéssel / A2 nem gyulladó minősítéssel / EN 13501 szerint B-s1-d0 nehezen gyulladó minősítéssel

-
tisztítható

-
ÖKO-Tex Standard 100 Standard minősítéssel

-
VIS-minőség tanúsítvánnyal

-
vetítővászonként is alkalmazható

-
digitálisan nyomtatható anyagok

Mozgatás:

Kézi mozgatás

Integrált gyöngyláncos mechanika fém végtelenített gyöngylánccal. Áttételezés 1:1 - 1:2,15 - súlytól és méretektől függően. A gyöngylánc hossza 150 cm-ig 10 cm-es lépcsőben, 150 és 350 cm között 25 cm-es lépcsőben választható.

Opció:

-
áttetsző műanyag gyöngylánccal, szabadalmaztatott, gyerekbiztos szétoldó rendszerrel. 

Ejtőprofil:
18*36 mm-es sajtolt alumínium ejtőprofil standard színben felületkezelve (RAL9016 fehér porszórt / natúr eloxált / fekete eloxált).

Opciók:

-
Anyag szegésébe rejtett 12 mm átmérőjű acél cső fehér poliamid bevonattal.

-
Látszó sajtolt alumínium ejtőprofil, 8 x 25 mm szögletes keresztmetszettel (ezüstszürke eloxált / RAL 9016 fehér / RAL 9007 szürkealumínium / RAL 9016 antracitszürke / DB 703 antracit / RAL 9005 fekete)
Megvezetés:
Megvezetés nélkül.

Opciók:

- 
Rozsdamentes acél sodronyos megvezetéssel, felül konzolhoz rozsdamentes acél rugón keresztül rögzítve, alul sajtolt alumínium feszítőkonzollal.
Burkolat:
Burkolat nélkül.
