[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1


KRÜLLUNG HORISO TX-4000 IGE-MOTION KASSETTE
belső téri textil roló konzolos rögzítéssel, sajtolt alumínium burkolattal, kézi mozgatással
Méretek:

Mozgatási mód
Szélesség
Szélesség
Magasság

min.
max.
max.

Műanyag vagy fém gyöngyláncos mozgatás
100 mm
1800 mm
2000 mm
Anyagtengely:

25 mm (1800 mm szélességig) / 38 mm (1800 mm szélesség felett) átmérőjű horganyzott acél anyagtengely, fehér lakkbevonattal ellátva.
Rögzítés:

D=50 mm átmérőjű nagyszilárdságú műanyag konzol (2a), a konzolon elhelyezkedő nyomógombbal teleszkóposan állítható horganyzott acél talpakkal. Faltól való távolság 29-49 mm, igény esetén nagyobb faltávolság (52-72 mm) is lehetséges. Speciális, elforduló meghajtó mechanikával
 felszerelt, mely lehetővé teszi a gyöngylánc különböző szögekben történő, károsodás mentes használatát. Standard ezüstszürke vagy RAL 9016 fehér színben. 

Opciók:

-
Burkolat rögzítése közvetlenül falra vagy födémre klipsszel.

-
Sajtolt alumínium rögzítősín, állítható mélységgel, klipsszel rögzítve. Faltól való távolság 29-49 mm, igény esetén nagyobb faltávolság (52-72 mm) is lehetséges. Sín standard ezüstszürke eloxált vagy RAL 9016 fehér színben porszórt.
Anyag:

Standard anyagkollekciónkból (kb. 580-féle különböző tulajdonságú, színű, struktúrájú textilből) választhatóan.

Jellemző - anyagtól függő - textil tulajdonságok:

- 
káprázásmentesítő

- 
napvédő

-
fényzáró

-
hangelnyelő-akusztikus

-
screen jellegű

-
antibakteriális

-
perlex bevonatos / alugőzölt bevonatos

-
nedves helyiségekbe

-
PVC / halogén-mentes

-
éghetőségi tulajdonságok: DIN 4102 szerint A2 nem gyulladó minősítéssel / A2 nem gyulladó minősítéssel / EN 13501 szerint B-s1-d0 nehezen gyulladó minősítéssel

-
tisztítható

-
ÖKO-Tex Standard 100 Standard minősítéssel

-
VIS-minőség tanúsítvánnyal

-
vetítővászonként is alkalmazható

-
digitálisan nyomtatható anyagok

Mozgatás:

Kézi mozgatás integrált gyöngyláncos mechanika fém végtelenített gyöngylánccal. Áttételezés súlytól és méretektől függően. A gyöngylánc hossza 150 cm-ig 10 cm lépcsőben választható, 150 és 300 cm között 25 cm-es lépcsőben.

Opció:

-
áttetsző műanyag gyöngylánccal, szabadalmaztatott, gyerekbiztos szétoldó rendszerrel.
Ejtőprofil:
Látszó sajtolt alumínium ejtőprofil, 8 x 25 mm szögletes vagy 12 x 21 mm csepp alakú keresztmetszettel (ezüstszürke eloxált / porszórt RAL 9016 fehér).
Megvezetés:
Megvezetés nélkül.

Opció:

Opció:

- 
Rozsdamentes acél sodronyos megvezetéssel, felül konzolhoz rozsdamentes acél rugón keresztül rögzítve, alul sajtolt alumínium feszítőkonzollal - csak konzolos vagy rögzítősínes rögzítés esetén, csepp alakú ejtőprofillal.
Burkolat:
51 mm átmérőjű, kör keresztmetszetű sajtolt alumínium burkolat.

Standard ezüstszürke eloxált vagy RAL 9016 fehér színben porszórt.
