[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO TX-5000 IVJ 89/127/250
Belső téri szalagfüggöny, standard kialakítással, kézi mozgatással
Leírás:

Szalagfüggöny, 89,127 vagy 250 mm szélességű lamellákkal, sajtolt alumínium vezetősínnel, kézi vagy motoros mozgatással.
Gyűjtési mód:

-
Egyrészes, bal- vagy jobboldali gyűjtéssel.

-
Kétrészes, kétoldali gyűjtéssel.

-
Kétrészes, középső gyűjtéssel.

Méretek:

Mozgatás módja


Szélesség
Szélesség
Magasság
Lamellák súlya






min.

max.

max.

max.

Kézi mozgatás

Egykezelőszerves

-   gyöngylánc


200 mm
6000 mm
3500 mm
12 kg

-   forgatórúd


200 mm
6950 mm
3500 mm
6 kg

Kétkezelőszerves

-   húzózsinór + gyöngylánc

200 mm
6950 mm
3500 mm
20 kg

Motoros mozgatás

18 V motoros mozgatás

200 mm
6000 mm
3500 mm
8 kg

18 V akku motoros mozgatás
550 mm
6000 mm
3500 mm
8 kg

24 V motoros mozgatás /

24 V rádiós motoros mozgatás
200 mm
4500 mm
3500 mm
8 kg

230 V motoros mozgatás /

230 V rádiós motoros mozgatás
400 mm
6950 mm
3500 mm
22 kg

Vezetősín:

Sajtolt alumínium vezetősín, 40x25 mm, standard színben (ezüstszürke eloxált / RAL 9016 fehér porszórt / RAL 9016 matt fehér strukturált / RAL 7040 szürke matt strukturált / DB 703 antracitszürke / RAL 9005 fekete matt strukturált / egyedi RAL színben). 6 mm átmérőjű, csavarodásmentes sajtolt alumínium fordítótengellyel, folyamatos tengelytámaszokkal, kopásálló, nagyszilárdságú műanyag görgős futókocsikkal. Túlhúzás elleni biztosítással a mechanikában, mely a tönkremenetelt gátolja. 180 fokos lamellaforgatással. Futásbiztosítóval - automatikusan egy állásba rendezi a lapokat elhúzásnál. A lapok egyenletes egymásra fedését egyedi méretre gyártott rozsdamentes acél távtartók biztosítják. Áttetsző műanyag lapakasztókkal.

250 mm széles lapok esetén kétszeres mennyiségű futókocsival.  

Opció: 80x40 mm profil, vezetősín álmennyezetbe történő süllyesztéséhez.

Rögzítés:

Vezetősín látszó klipsszel közvetlenül födémre rögzítve.

Opciók:

-
vezetősín rejtett klipsszel közvetlenül falra rögzítve.

-
vezetősín konzolokkal falra rögzítve.

-
álmennyezetbe süllyesztett profillal és függesztővel.

Lamella:

89 / 127 / 250 mm széles, standard anyagmintáinkból választható textil, műanyag vagy alumínium lapokkal, áttetsző és cserélhető műanyag lapakasztókkal.

Mozgatás:

Kézi mozgatás

Kézi, egykezelőszerves fém gyöngyláncos mozgatással - a lapok forgatása és mozgatása egyetlen lánccal történik (csak 89 és 127 mm lapszélesség esetén).

Opciók:

-
a lapok forgatása és mozgatása műanyag gyöngylánccal (egykezelőszerves).

-
a lapok forgatása és mozgatása forgatórúddal (egykezelőszerves).

-
a lapok mozgatása húzózsinórral, a lapok forgatása gyöngylánccal (kétkezelőszerves - 250 mm lapszélesség esetén).

Motoros mozgatás

A sín egyik végére hátulról/felülre erősített, túlterhelésvédelemmel és végálláskapcsolóval ellátott motorral.

-
18 V-os motoros mozgatás, okos otthon rendszerekhez (csak 89 és 127 mm lapszélesség esetén).

-
18 V-os akkus motoros mozgatás, okos otthon rendszerekhez (csak 89 és 127 mm lapszélesség esetén).

-
24 V-os motoros mozgatás (csak 89 és 127 mm lapszélesség esetén).

-
24 V-os rádiós motoros mozgatás (csak 89 és 127 mm lapszélesség esetén).

-
230 V-os motoros mozgatás.

-
230 V-os rádiós motoros mozgatás.

Ejtőprofil:
Textil lapok esetén: bebújtatható, egymáshoz műanyag lánccal kapcsolódó nehezékprofillal.
Opciók: behegesztett műanyag nehezékprofillal / bebújtatható nehezékprofillal lánc nélkül / bebújtatható, egymáshoz fém lánccal kapcsolódó nehezékprofillal.

Műanyag lapok esetén: szabadon függő, a lapok nem kapcsolódnak egymáshoz.

Alumínium lapok esetén: a lapok középen fém lánccal kapcsolódnak.
Opció: szabadon függő, a lapok nem kapcsolódnak egymáshoz.

SF kivitel:

-
Ferde vezetősínnel, vízszintes alsó lamellasíkkal.

-
Vízszintes vezetősínnel, ferde alsó lamellasíkkal.

-
Függőlegesen vagy vízszintesen hajlított vezetősínnel.

-
Asszimetrikus lapelrendezéssel.

-
Különböző anyagú lamellák kombinációjával.

-
Eltérő lamellamagassággal.
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

